РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Утверждено

советом по компетенции

Эксплуатация сервисных роботов

(название совета)

Протокол № 1 от 15.11.2022г.

Председатель совета:

Иванов Николай Викторович

(подпись)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Эксплуатация сервисных роботов

Категория «Школьники»

Москва 2022

- Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

В ближайшем будущем всех нас будут окружать множество сервисных роботов. Сервисные роботы созданы для облегчения нашей жизни, области применения их обширны: от больниц, школ, до работы с опасными зонами. Уже сегодня видна необходимость в создании профессии, связанной с эксплуатацией, ремонтом и настройкой сервисных роботов. Инженер сервисного робототехнического центра - специалист, способный осуществлять настройку и ремонт робототехнических средств; знаком с принципами устройства приводов и датчиков, основ администрирования операционных систем.

В качестве необходимых работ, выполняемых в компетенции, можно выделить: проведение программной и физической диагностики роботов на предмет выявления неисправности того или иного узла; устранение найденных программных неисправностей; модернизация и обновление программного обеспечения сервисного робота.

В рамках данной профессиональной компетенции важными для специалиста являются знания в области механики и электроники - для модульного ремонта роботов, умение пользоваться различной технической литературой и сопроводительной документацией, понимание процессов приемки робототехнического оборудования и её обслуживания в течение всего процесса эксплуатации. Также полезными умениями в компетенции являются способность к инновационному мышлению, умение применять аналитические навыки в различных отраслях и вырабатывать решения сложных ремонтных и эксплуатационных задач.

В качестве работодателей могут выступать робототехнические компании, такие как: «Promobot», «Лаборатория робототехники Сбербанка», «Яндекса» и т.д.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

- Инженер сервисного робототехнического центра;

- Оператор многофункциональных робототехнический комплексов;

- Оператор сервисных роботов;

- Специалист по эксплуатации робототехнических средств;

- Преподаватель по направлению «Робототехника».

Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Школьники: необходимо провести приёмку сервисного робота и настроить его для патрулирования помещения.

Пример соревновательного полигона:

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Ввод робота в эксплуатацию | 2 часа | Заполненный акт приёмки робота, робот готовый к последующей работе. |
|  | Модуль 2. Эксплуатация сервисного робота. | 2 часа | Робот, выполняющий 3 цикла патрулирования по полигону. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа |  |  |  |

2.3. Последовательность выполнения задания

Для категории Школьники:

- Прохождение инструктажа по ОТ и ТБ.

- Получение сопроводительной документации:

- Инструкция к роботу в формате онлайн (https://manual.turtlebro.ru/);

- Акт о приеме (поступлении) оборудования;

- Имя wi-fi сети полигона и доступ к ней (SSID: FieldBase_2.4G/ FieldBase_5G, password: abiregion2023).

- Модуль 1

В начале работы конкурсант получает у организаторов нового робота. Для приемки робота необходимо выполнить следующие действия:

- Распаковать робота и проверить комплектацию. Заполнить соответствующие разделы акта о приёме оборудования. В случае неполной комплектации в текстовом редакторе составить запрос на доукомплектование и продемонстрировать этот запрос техническому эксперту.

- Настроить подключение робота к сети полигона:

  - Поменять имя робота в сети (host) c имени по умолчанию (turtlebro9X) на имя вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота.

  - Настроить подключение робота к сети роутера-полигона используя кардридер.

- Проверить базовую информацию робота и внести её в акт о приеме оборудования:

  - Получить название дистрибутива Linux.

  - Получить кодовое имя сборки Linux.

  - Получить версию интерпретатора Python3.

  - Получить версию библиотеки rospy.

  - Получить температуру процессора в градусах (С).

  - Получить версию пакета turtlebro.

  - Получить версию прошивки микроконтроллера материнской платы.

  - Получить серийный номер системной платы робота (mcu_id).

  - Получить размер оперативной памяти (Кбайт).

- Проверить ROS процессы и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить список запущенных топиков на роботе.

- Проверить работоспособность камеры и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Убедиться в работоспособности камеры.

  - Получить данных о максимальном разрешении работы камеры.

- Проверить состояние аккумуляторной батареи и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования:

  - Получить текущее напряжения батареи в соответствующем топике;

  - Измерить напряжение на батареи с помощью мультиметра. Измерение можно производить только на выключенном роботе!

- Проверить работоспособность микроконтроллера Atmega и внести полученные результаты в акт о приеме оборудования. Необходимо использовать файлы из репозитория для задач чемпионатов профессионального мастерства (https://github.com/voltbro/ws-sro):

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку Turtlebro-tester. Для компиляции скетча необходимо найти в менеджере библиотек Arduino IDE библиотеку FastLed и установить ее. Версия библиотеки должна быть не ниже 3.2.0.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки, светодиодной ленты и кнопок D22-D25.

  - Необходимо загрузить тестовую прошивку TB-ros-tester. Для корректной компиляции программы, содержащей ROS-ноду на микроконтроллере, нужно добавить в список библиотек Arduino дополнительную библиотеку ros_lib. Подробнее об этом написано в инструкции к роботу.

  - Удостовериться в работоспособности тестовой прошивки и связи микроконтроллера Atmega с ROS.

- Модуль 2

В начале работы над модулем конкурсант получает у экспертов последовательность для патрулирования полигона. Для настройки патрулирования необходимо:

- Настроить точки патрулирования (файл goals.toml) в пакете патрулирования (turtlebro_patrol) на роботе таким образом, чтобы робот производил проезд согласно заданной экспертами последовательности;

- Запустить робота на полигоне для отработки задачи патрулирования;

- Выполнить 3 полных цикла патрулирования.

- На протяжении всех модулей необходимо поддерживать порядок на рабочем месте, соблюдать расписание работы и правила коммуникации между конкурсантами и экспертами.

Расписание работы для категории Школьники:

Особые указания:

Что можно?

Для выполнения конкурсного задания конкурсант может принести с собой картридер с microSD на USB, мультиметр. На протяжении соревнования разрешено пользоваться интернет-ресурсами (кроме см. раздел Что нельзя?).

Что нельзя?

Запрещается пользоваться облачными хранилищами, мессенджерами и любыми другими ресурсами хранения и передачи информации. Запрещено приносить на конкурсную площадку: флешки, мобильные телефоны, смарт-часы, фитнес-трекеры.

2.4. 30% изменение конкурсного задания

Для всех категорий: допускается изменение конфигурации полигона, маршрута патрулирования, настроек Wi-Fi сети

Категорически запрещено менять тип используемого робота, конфигурацию полигона перед оценочными заездами.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

Школьники

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. Ввод робота в эксплуатацию | Приёмка сервисного робота | 50 |
| 2. Эксплуатация сервисного робота | Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона | 50 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Приёмка сервисного робота.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмка сервисного робота |  | Продемонстрировано подключение к роботу с измененным именем вида turtlebroXX, где XX номер, написанный на наклейке робота | 5 | 5 |  |
|  |  | В акте о приёме оборудования комплектность заполнена корректно | 5 | 5 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Название дистрибутива Linux | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Кодовое имя сборки Linux | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия интерпретатора Python3 | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия библиотеки rospy | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Текущая температура процессора (С) | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия пакета turtlebro | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Версия прошивки микроконтроллера материнской платы | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесен правильный Размер оперативной памяти (Кбайт) | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Количество работающих топиков | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Состояние камеры | 2 | 2 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесено правильное Максимальное разрешение камеры | 3 | 3 |  |
|  |  | В акт о приёме оборудования внесена правильная Разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром | 3 | 3 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность светодиодной подсветки | 3 | 3 |  |
|  |  | Продемонстрирована работоспособность кнопок D22-D25 | 3 | 3 |  |
|  |  | Продемонстрирована связь МК с ROS | 4 | 4 |  |
|  |  | Акт о приеме робота заполнен полностью (нет незаполненных полей) | 4 | 4 |  |
| ИТОГО: 50 |  |  |  |  |  |

Модуль 2. Эксплуатация сервисного робота

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективная оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка сервисного робота для выполнения задачи патрулирования полигона |  | Точки патрулирования настроены | 10 | 10 |  |
|  |  | Первый цикл патрулирования произведен по маршруту | 12 | 12 |  |
|  |  | Второй цикл патрулирования произведен по маршруту | 10 | 10 |  |
|  |  | Третий цикл патрулирования произведен по маршруту | 8 | 8 |  |
|  |  | Задание выполнено полностью в соответствии с конкурсным заданием | 10 | 10 |  |
| ИТОГО: 50 |  |  |  |  |  |

Приложение 1. Акт о приёме робота

Унифицированная форма № ОС-14

Утвержден постановлением Госкомстата России

от 21.01.2003 № 7

Организация-получатель:

(наименования организации проведения чемпионата)

|  | Акт | Номер приемщика | Дата составления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| о приеме (поступлении) оборудования |  |  |  |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель | Глав.эксперт (должность) | Не требуется (подпись) | Не требуется (расшифровка) |
| « » |  |  | 20 г. |

Организация-поставщик (продавец):		                      	ООО «Братья Вольт»

(наименование)

Организация-изготовитель:				                      	ООО «Братья Вольт»

(наименование)

- Сведения о времени приёмки оборудования

| Дата, время, ч., мин. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место приемки оборудования (наименование пункта) | время приема оборудования |  |
|  | начало | окончание |

- Сведения о комплектности поступившего оборудования

| Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид упаковки |  | Картонная коробка |  |
| Комплектность |  |  |  |
| По документам организации, поставившей оборудование |  | Фактически принято |  |
| Наименование | Кол-во: | Наименование | Кол-во: |
| Мобильная платформа, комплект | 1 | Мобильная платформа, комплект |  |
| Системная плата TurtleBro (STM32F4 и atmega2560, IMU сенсор) | 1 | Системная плата TurtleBro (STM32F4 и atmega2560, IMU сенсор) |  |
| Микрокомпьютер одноплатный, ARM-процессор с 64-битной архитектурой | 1 | Микрокомпьютер одноплатный, ARM-процессор с 64-битной архитектурой |  |
| microSD-карта 16GB | 1 | microSD-карта 16GB |  |
| Лазерный лидар (сканирование 360 градусов) | 1 | Лазерный лидар (сканирование 360 градусов) |  |
| Камера (микро, с креплением, USB) | 1 | Камера (микро, с креплением, USB) |  |
| Плата батарейного отсека с коннектором | 1 | Плата батарейного отсека с коннектором |  |
| Аккумулятор (18650) | 4 | Аккумулятор (18650) |  |
| Мотор-редукторы с энкодерами | 2 | Мотор-редукторы с энкодерами |  |
| Колеса | 2 | Колеса |  |
| Крепления колес | 2 | Крепления колес |  |
| Блок питания 12В | 1 | Блок питания 12В |  |
| Зарядное устройство для аккумуляторов | 1 | Зарядное устройство для аккумуляторов |  |
| Кабель microUSB | 1 | Кабель microUSB |  |

- Сведения о характеристиках поступившего оборудования

| Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |
| Серийный номер системной платы робота (mcu_id) |  |  |  |
| Характеристики |  |  |  |
| По документам организации, поставившей оборудование |  | Фактически принято |  |
| Название дистрибутива Linux | Raspbian GNU/Linux | Название дистрибутива Linux |  |
| Кодовое имя сборки Linux | buster | Кодовое имя сборки Linux |  |
| Версия интерпретатора Python3 | 2.7.4 | Версия интерпретатора Python3 |  |
| Версия библиотеки rospy | 1.15.11 | Версия библиотеки rospy |  |
| Допустимая температура процессора (С) | От 30 до 70 градусов | Текущая температура процессора (С) |  |
| Версия пакета turtlebro | 0.0.1 | Версия пакета turtlebro |  |
| Версия прошивки микроконтроллера материнской платы | 2.0_b23e5c1 | Версия прошивки микроконтроллера материнской платы |  |
| Размер оперативной памяти (Кбайт) | 964320 | Размер оперативной памяти (Кбайт) |  |
| Количество работающих топиков | 21 | Количество работающих топиков |  |
| Состояние камеры | Работоспособна | Состояние камеры |  |
| Максимальное разрешение камеры | 1240x960 | Максимальное разрешение камеры |  |
| Допустимое напряжение на аккумуляторной батарее | От 11.10 до 16.64 вольт | Измеренное напряжение на аккумуляторной батарее |  |
| Допустимая разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром | +/- 0.5 вольт | Разница напряжения в показаниях между топиком и мультиметром |  |
| Состояние светодиодной подсветки | Работоспособна | Состояние светодиодной подсветки |  |
| Состояние кнопок D22-D25 | Работоспособные | Состояние кнопок D22-D25 |  |
| Состояние связи МК с ROS | Присутствует | Состояние связи МК с ROS |  |

При осмотре оборудования установлено:

| 1. Упаковка | не повреждена |  |
| --- | --- | --- |
|  | повреждена | (указать повреждение) |
| 2. Оборудование поставлено | комплектно |  |
|  | некомплектно | (указать некомплектность) |

Заключение приёмщика:

(принял/не принял)

| Конкурсант-приёмщик (должность) | Не требуется (подпись) | (расшифровка (ФИО)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « » |  |  | 20 г. |

Приложение 2. Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro

Журнал технического обслуживания сервисного робота TurtleBro

| Дата и время начала и окончания ремонта (год, месяц, число, часы, минуты) | Тип оборудования | Наименование вида обслуживания (Тестирование работоспособности, устранение неисправностей) и краткое описание работ |
| --- | --- | --- |
| ПРИМЕР: 2023, февраль, 01, 15:13 - 2023, февраль, 01, 16:13 | ПРИМЕР: Тепловизор | ПРИМЕР: Тестирование работоспособности: проверка работоспособности путем запуска программы для тестирования. Модуль тепловизора не работает Устранение неисправности: замена кабеля подключения. Неисправность устранена |